Frontal verschraubt: AGRO Progress Flanschverschraubung

Für die schnelle, einfache Frontmontage von Kabeldurchführungen hat die zur KAISER GROUP gehörende AGRO AG eine neue, sehr robuste M50-Flanschverschraubung aus eloxiertem Aluminium entwickelt. Die metrische Durchführung wird mit wenigen Handgriffen in Schutzart IP68 auf Gehäusefronten angebracht. Es können sowohl Standard-Dichteinsätze als auch Dichtelemente mit kundenspezifischen Lochbildern eingesetzt werden. Durch ihre Bauweite von 42 mm Durchmesser lassen sich auch vorkonfektionierte Kabelverbindungen mithilfe geschlitzter Dichteinsätze aus dem variantenreichen Progress-Baukasten problemlos durchführen. Zur Montage des Unterrings werden die drei mitgelieferten Montageschrauben mittels Ratsche oder Akkuschrauber am Gehäuse befestigt. Umlaufende Kautschuk-Flachdichtungen aus CR oder NBR gewährleisten den sicheren Festsitz mit hoher Dichtigkeit auf rauen sowie glatten Oberflächen. Drei zum Lieferumfang gehörende Kompressionsschrauben verbinden das Oberteil formschlüssig mit der unteren Hälfte. Dabei wird die Dichteinheit mit einem definierten Anpressdruck in der Durchführung fixiert. Dies bietet den Kabeln einen festen Halt mit sicherer Zugentlastung. Aufgrund der axialen Montage ist ein Verdrehen der Kabel ausgeschlossen. Die neue Flanschverschraubung erfüllt die aktuellen REACH- und RoHS-Standards und kann in Temperaturbereichen von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden.

Bild: Neue Progress-Flanschverschraubung im M50-Format zur einfachen Frontmontage von Kabeldurchführungen auf glatten und rauen Oberflächen (Foto: Kaiser GmbH & Co. KG)

# KAISER Elektroinstallations-Systeme

https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/

https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/loesungen/

| Bilder: | progress_flansch-kv_2000.jpg | Zeichen: | 1.394 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202511003_pm_flansch-kv.docx | Datum: | 10.11.2025 |
| Tags: | Kaiser Group, Agro AG, Kabelverschraubung, Progress-Flanschverschraubung, M50-Flanschverschraubung |  |  |

Unternehmensprofil Die KAISER GmbH & Co. KG bietet innovative Lösungen für die Verlegung, Einführung und den Schutz von Kabeln in Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Anlagen. Die hochwertigen AGRO Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen haben sich insbesondere in anspruchsvollen Anwendungen bewährt. KAISER mit Hauptsitz in Schalksmühle, im Sauerland - ein Mitglied der KAISER GROUP – zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Elektroinstallationsprodukten und -lösungen. Unter dem Dach der KAISER GROUP sind vier starke Marken vereint. An vier europäischen Standorten werden Produkte und Systeme für die Elektro-Installation produziert und international vertrieben. Zusammen mit den Landesgesellschaften AGRO AG in der Schweiz, ATTEMA B.V. in den Niederlanden sowie HELIA – PLASTIC COLOR NV in Belgien ist die KAISER GROUP europaweit aktiv. Architekten und Fachplaner, Handwerk, Industrie und Handel können auf hochwertige Lösungen vertrauen, mit denen sich auch anspruchsvollste Projekte sicher meistern lassen. Dafür steht die KAISER GROUP mit ihren vier Starken Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA. Weitere Informationen: KAISER GmbH & Co. KG Ramsloh 4 58579 Schalksmühle Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0 E-Mail: pr@kaiser-elektro.de Internet: www.kaiser-elektro.de; gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: +49(0)30 / 53 89 65-0 Fax: +49(0)30 / 53 89 65-29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de.